#### Návod k použití

##### HISTOPREP

separační médium k izolaci buněk (např. lymfocytů)

REF  70105, 70124

Popis produktu

Jako součást polymeru obsahuje HISTOPREP Ficoll (5,6% w/v)                           a natriumdiatrizoat s denzitou 1,077 ± 0,001  g/ml. Roztok je sterilně dekantován  a je připraven k okamžitému použití. Fyziologické podmínky zajišťují vysokou životaschopnost např. lymfocytů po separaci.

Od roku 1968 se provádí úspěšná jednokroková technika izolace lymfocytů pomocí barya. Přidáním substance polymeru (HISTOPREP) k erytrocytům           a centrifugací ve speciálním médiu se vytvářejí gradienty. Erytrocyty se usazují, zatímco lymfocyty zůstávají mezi vrstvou plasmy a HISTOPREPu (tzv. "interphase").

Pracovní postup - izolace např. lymfocytů z heparinizované krve

- Zřeďte 4 ml heparinizované krve (50 U.I.) 4 ml kultivačního média (např. RPMI 1640), čímž se zvýší výtěžnost buněk.

- Napipetujte 4-5 ml HISTOPREPu (separační médium pro izolaci lymfocytů) do centrifugační zkumavky (12 ml).

- Pasteurovou pipetou opatrně přidejte 6 ml zředěné krve ke gradientu podél vnitřní hrany zkumavky.

- Centrifugujte po dobu 15 minut při 1200 x g a teplotě 18-22 °C. Centrifugujte bez brždění.

- Použitím Pasteurovy pipety odstraňte vrstvu lymfocytů (interfáze) a přeneste do nové centrifugační zkumavky.

- Promytí lymfocytů proveďte pomocí kultivačního média, např. RPMI 1640, kterým doplníte obsah zkumavky a centrifugujete 5 minut při 550 x g. Odstraňte supernatant, opět resuspendujte sediment ze dna a doplňte kultivačním médiem, např. RPMI-1640.

- Centrifugujte 5 minut při 230 x g, odstraňte supernatant, resuspendujte sediment ze dna a doplňte kultivačním médiem, např. RPMI-1640.

- Centrifugujte 10 minut při 110 x  g a odstraňte supernatant.

- Resuspendujte sediment v kultivačním médiu, např. RPMI-1640 tak, že výsledná koncentrace je 2000 - 3000 lymfocytů/l (Neubauerova sčítací komora nebo počítač buněk).

Upozornění

Vzorky krve zpracujte do 48 hodin po odběru krve. Neskladujte vzorky krve    v lednici, ale při pokojové teplotě. Izolované lymfocyty v kultivačním médiu mohou být skladovány max. 24 hodin v např. RPMI 1640 nebo v např. TERASAKI Park MEDIUM 3-4 dny v lednici (při 2 - 8 °C).

Nepoužívejte HISTOPREP po uplynutí expirační doby uvedené na obalu.

Expirace:  do doby expirace uvedené na obalu.

Skladování: 15 - 30 °C

po otevření při teplotě 2 – 8 °C

Chraňte před světlem!

Balení:   viz informace na obalu

| ###### Vysvětlení symbolů na etiketách |  |
| --- | --- |
| LOT | Číslo šarže |
| REF | Katalogové číslo |
|  | Teplota skladování |
|  | Použitelné do |
|  | Nahlédněte do návodu k použití |

BAG Health Care GmbH Na Hlínách 555/17, 182 00 Praha 8 Tel.: +420 286 840 508 Fax: +420 286 840 510 E-mail: info@bag-healthcare.cz www.bag-healthcare.cz