Návod k použití souprav

TERASAKI Park MEDIUM

Buněčné kultivační médium ke skladování buněk (např. lymfocytů)

| REF katalogové číslo 7028 | TERASAKI Park MEDIUM | 100 ml |
| --- | --- | --- |

Popis výrobku:

TERASAKI Park MEDIUM se používá ke skladování buněk, např. lymfocytů. Roztok je sterilní            a připraven k použití. Zajišťuje fyziologické podmínky pro buňky jako jsou např. lidské lymfocyty.

V TERASAKI Park MEDIUM mohou být izolované buňky (např. lidské lymfocyty) uchovávány až      po dobu 4 dní bez zjevné ztráty životaschopnosti.

Práce s výrobkem ( např. pro lymfocyty):

Izolujte lymfocyty obvyklým způsobem. Po posledním promývacím kroku převrstvěte sediment 5-10 ml TERASAKI Park MEDIA a skladujte v chladničce při + 2 °C až + 8 °C.

Abychom získali požadované množství buněk ( např. pro HLA typizace ) postupujte takto:

1. Centrifugujte suspenzi 10 minut při 110 x g.

2. Odstraňte supernatant.

3. Upravte sediment pomocí TERASAKI Park MEDIA na požadovanou hustotu buněk

(2000 – 3000 buněk/μl).

Varování:

Nepoužívejte TERASAKI Park MEDIUM pokud změní barvu z oranžové na žlutou.

Nepoužívejte TERASAKI Park MEDIUM po již prošlém datu expirace uvedeném na obalu.

Doba použitelnosti: Před prvním otevřením dle data expirace, které je uvedeno na obalu, po prvním otevření spotřebujte během 1 - 2 týdnů.

Skladování:  + 2 °C....+ 8 °C

Balení: 100 ml

| # Vysvětlení symbolů na etiketách |  | BAG - Health Care GmbH Na Hlínách 555/17 182 00 Praha 8 Tel. : 286 840 508 Fax : 286 840 510 Mobil : 777 227 437 E-mail : info@bag-healthcare.cz www.bag-healthcare.cz |
| --- | --- | --- |
| LOT | číslo šarže |  |
| REF | katalogové číslo |  |
|  | teplota skladování |  |
|  | exspirace / spotřebujte do |  |
|  | návod k použití |  |